מערכת בחינות מבוזרת עם סנכרון RTT-מבוסס

ארכיטקטורה, פרוטוקולים ומימוש

קורס:  רשתות תקשורת — מתקדמים

מטלה:  פרויקט גמר — FinalProject-ComputerNetworks

גרסה:  מרץ 2026

# 1. תקציר (Abstract)

עבודה זו מתארת תכנון ומימוש של מערכת בחינות מבוזרת המדמה סביבת רשת מלאה בתוך סביבת Docker. המערכת כוללת ארבעה רכיבים עיקריים: (1) מחסנית DNS היררכית מלאה לפי RFC 1034/1035 עם שרתי root, TLD, authoritative ו-recursive resolver; (2) שרת DHCP לחלוקת כתובות IP דינמית לקונטיינרי לקוחות; (3) פרוטוקול RUDP (Reliable UDP) מותאם-אישית עם שכבת sliding window, congestion control בסגנון TCP Reno ו-CRC-16 לבדיקת שלמות; ו-(4) אלגוריתם סנכרון מבוסס-RTT שמבטיח שכל משתתפי הבחינה יקבלו את חומרי הבחינה בו-זמנית, ללא תלות בזמן ה-RTT האישי של כל לקוח. המערכת מציגה שלושה מצבי תחבורה — RUDP+סנכרון, TCP+סנכרון ו-TCP ללא סנכרון — ומאפשרת השוואה חיה בין הגישות. ממשק ניהול בזמן אמת מאפשר הזרקת עיכובים, ניהול הבחינה וצפייה בראיות סנכרון מדויקות עד רמת מילישניות.

# 2. מבוא

## 2.1 הבעיה שהמערכת פותרת

בסביבות בחינה מקוונות, ישנה בעיה בסיסית של הוגנות: אם כל הסטודנטים אמורים להתחיל בחינה באותו רגע, אך שרת הבחינה שולח את חומרי הבחינה לכולם ברצף ולא במקביל, אזי הסטודנטים הראשונים שקיבלו את הבחינה זוכים ביתרון של מספר שניות עד עשרות שניות על פני הסטודנטים האחרונים. ביתרון זה יש משמעות מהותית בבחינות עם מגבלת זמן.

הבעיה מורכבת ממספר גורמים שאינם בשליטת שרת הבחינה:

RTT שונה בין לקוחות: לקוח עם RTT נמוך (למשל 5ms) יקבל את חומרי הבחינה הרבה לפני לקוח עם RTT גבוה (למשל 150ms), גם אם השרת שלח לשניהם בדיוק באותו רגע.

Jitter ברשת: אפילו ללקוח בודד, זמן ה-RTT משתנה בין מדידה למדידה, ולכן אפילו עם ניסיון נאיבי להתחשב ב-RTT, החבילות עדיין לא יגיעו בדיוק בו-זמנית.

אובדן חבילות ושידורים חוזרים: בפרוטוקולי UDP, אובדן חבילה מחייב שידור חוזר, שמוסיף עיכוי נוסף ומשתנה.

## 2.2 מדוע הבעיה חשובה

בחינות אקדמיות מקוונות הפכו לנפוצות מאוד. הוגנות בחינה היא עיקרון אתי ומשפטי בסיסי. מערכת שאינה מסנכרנת נכון מעניקה יתרון לסטודנטים הקרובים יותר לשרת (latency נמוך), ומה שנראה כפרט טכני הופך לבעיה ממשית של שוויון הזדמנויות. בנוסף, הבעיה מהווה דוגמה קלאסית לאתגר ה-"clock synchronization" ברשתות מבוזרות — בעיה שנחקרת מאז אלגוריתם NTP של David Mills (1985) ועד היום.

## 2.3 סקירה כללית של הפתרון

המערכת פותרת את הבעיה בשלושה שלבים:

שלב 1 — מדידה: לפני תחילת הבחינה, כל לקוח מבצע סנכרון שעון אדפטיבי בשלושה שלבים: (א) 3 סבבים מהירים (כל 50ms) לקבלת אומדן ראשוני; (ב) סבבים אדפטיביים כל 200ms עד להתכנסות (stdev < 1.5ms על 5 מדגמים אחרונים) או עד T₀−8s; (ג) 3 סבבים טריים ב-T₀−5s לדיוק מרבי. בכל סבב: RTT = t₁ − t₀, offset = server_now_ms − (t₀ + RTT/2). המדגם הטוב ביותר (RTT מינימלי) משמש כ-offset סופי.

שלב 2 — שליחה מדורגת: כאשר מגיע מועד הבחינה, שרת הבחינה (ExamSendCoordinator) אוסף את מדדי ה-RTT מכל הלקוחות המחוברים, מחשב עבור כל לקוח את זמן השהייה החד-כיווני המשוער (D_i), וקובע את זמן השליחה לכל לקוח כך שזמן ההגעה לכל הדפדפנים יהיה כמעט זהה.

שלב 3 — תיקון בגשר: גשר ה-WebSocket מצד הלקוח מבצע "hold" קצר נוסף המאפשר תיקון עצמי של עיכובים שנגרמו מאובדן חבילות ושידורים חוזרים.

# 3. סקירת מערכת

## 3.1 ארכיטקטורה כללית

המערכת כולה רצה בתוך Docker Compose על רשת פנימית בכתובת 10.99.0.0/24. הרכיבים העיקריים הם: שרת DHCP, היררכיית DNS מלאה (ארבעה שרתים), שלושה מופעי שרת RUDP, שני שרתי TCP, קונטיינרי לקוח עם nginx וגשרי WebSocket, ולוח ניהול FastAPI.

📐  הכנס כאן תמונה מ-PlantUML
architecture.puml
(16cm × 11cm)

איור — ארכיטקטורת מערכת הבחינות — Docker Compose, containers ורשת 10.99.0.0/24

## 3.2 שלושת מצבי התחבורה

| מצב | פרוטוקול | נתיב WS | שרת | סנכרון |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rudp-sync | RUDP (UDP) | /ws → :8081 | 10.99.0.20-22:9000 | ✓ ExamSendCoordinator |
| tcp-sync | TCP (NL-JSON) | /ws-tcp-sync → :8082 | 10.99.0.23:9001 | ✓ ExamSendCoordinator |
| tcp-nosync | TCP (NL-JSON) | /ws-tcp-nosync → :8083 | 10.99.0.24:9001 | ✗ מיידי |

מצב tcp-nosync משמש כבסיס השוואה (baseline) — הוא מדגים מה קורה כאשר אין סנכרון, כדי שניתן יהיה להשוות חזותית בממשק המשתמש את ההבדל בין גישות.

📐  הכנס כאן תמונה מ-PlantUML
diagrams/00_birdsview.puml
(16cm × 10cm)

איור — מבט-על על המערכת — nginx, bridges, DNS, RUDP, TCP ו-admin

# 4. טופולוגיית הרשת

## 4.1 Docker Network — exam-net

הרשת מוגדרת ב-docker-compose.yml כרשת bridge עם IPAM מותאם אישית. הרשת 10.99.0.0/24 מכילה 254 כתובות אפשריות. ה-ip-range: 10.99.0.200/27 מגביל את ה-IPAM האוטומטי של Docker לטווח 10.99.0.200–231, כך שהכתובות הסטטיות הנמוכות (10.99.0.1–10.99.0.50) זמינות לשימוש ידני של שירותים.

networks:
  exam-net:
    driver: bridge
    driver_opts:
      com.docker.network.bridge.name: exam-br0
    ipam:
      driver: default
      config:
        - subnet: 10.99.0.0/24
          gateway: 10.99.0.1
          ip-range: 10.99.0.200/27

## 4.2 פריסת כתובות IP

| כתובת IP | תפקיד | שרות ב-compose |
| --- | --- | --- |
| 10.99.0.1 | Gateway / NAT — host | (gateway) |
| 10.99.0.2 | DNS Recursive Resolver | dns-resolver |
| 10.99.0.3 | DHCP Server | dhcp-server |
| 10.99.0.10 | DNS Root Nameserver | dns-root |
| 10.99.0.11 | DNS TLD Nameserver (.lan) | dns-tld |
| 10.99.0.12 | DNS Authoritative (exam.lan) | dns-auth |
| 10.99.0.20 | RUDP Exam Server #1 | rudp-server-1 |
| 10.99.0.21 | RUDP Exam Server #2 | rudp-server-2 |
| 10.99.0.22 | RUDP Exam Server #3 | rudp-server-3 |
| 10.99.0.23 | TCP Exam Server (SYNC=1) | tcp-server-sync |
| 10.99.0.24 | TCP Exam Server (SYNC=0) | tcp-server-nosync |
| 10.99.0.30 | Admin Panel FastAPI | admin |
| 10.99.0.100–149 | DHCP Client Pool | client-1, client-2, ... |

## 4.3 שרת DHCP

שרת ה-DHCP רץ ב-10.99.0.3 ומחלק כתובות מהטווח 10.99.0.100–10.99.0.149. שרת ה-DHCP מכניס בתשובת DHCPACK את כתובת ה-DNS Resolver (10.99.0.2). כשקונטיינר הלקוח מקבל את ה-DHCPACK, הוא מגדיר בהתאם את /etc/resolv.conf עם nameserver 10.99.0.2. מימוש זה מאפשר לכל קריאת DNS מהקונטיינר לעבור דרך ה-Recursive Resolver שבתוך הרשת.

## 4.4 היררכיית DNS — ארבעה שרתים

ההיבט המרשים ביותר בתשתית הרשת הוא המימוש המלא של היררכיית DNS לפי RFC 1034/1035, עם ארבעה שרתים נפרדים. כל שרת רץ כקונטיינר נפרד עם אותו Docker image, ומצב השרת נקבע על ידי משתנה הסביבה DNS_ROLE.

| שרת | IP | תפקיד |
| --- | --- | --- |
| DNS Root | 10.99.0.10 | מדמה שרתי ICANN — delegation ל-.lan TLD |
| DNS TLD | 10.99.0.11 | Authoritative ל-.lan — delegation ל-exam.lan |
| DNS Auth | 10.99.0.12 | Authoritative ל-exam.lan — A records לשרתים |
| DNS Resolver | 10.99.0.2 | Recursive resolver + cache TTL-aware |

📐  הכנס כאן תמונה מ-PlantUML
diagrams/03_dns_recursive.puml
(14cm × 9cm)

איור — שרשרת DNS resolution — root → TLD → auth → resolver → client

# 5. זרימת עבודה מלאה של המערכת

## שלב 1 — Bootstrap ו-DHCP

כאשר מריצים docker compose up --build, Docker בונה את כל ה-images ומעלה את הקונטיינרים לפי סדר ה-depends_on. שרתי ה-DNS עולים ראשונים, לאחריהם ה-DHCP, ולבסוף שרתי הבחינה. קונטיינר הלקוח מריץ את dhcp_client.py ומבצע ארבעת שלבי ה-DORA: DISCOVER → OFFER → REQUEST → ACK.

🔬  Wireshark capture — פתח וצלם מסך
קובץ:   captures/dhcp-server.pcap
פילטר:  bootp
פעולה:  גלול לחבילות DISCOVER / OFFER / REQUEST / ACK — צלם את ארבעת השורות
(15cm × 5cm)

איור — Wireshark — DHCP DORA exchange: DISCOVER → OFFER → REQUEST → ACK

## שלב 2 — הגדרת ממשק הרשת

לאחר קבלת DHCPACK, הסקריפט entrypoint.sh מגדיר את כתובת ה-IP וה-gateway: "ip addr add ${LEASED_IP}/24 dev eth0" ו-"ip route replace default via 10.99.0.1". לאחר מכן מופעל supervisord שמנהל ארבעה תהליכים: nginx, ws_bridge (RUDP, פורט 8081), ws_bridge_tcp SYNC=1 (פורט 8082), ws_bridge_tcp SYNC=0 (פורט 8083).

## שלב 3 — DNS Resolution

כאשר גשר ה-WebSocket מתחבר לשרת הבחינה, הוא קורא ל-socket.getaddrinfo("server.exam.lan", 9000). קריאה זו מפעילה resolution מלא: Resolver → Root → TLD → Auth, ומחזירה את שלוש כתובות ה-IP (10.99.0.20/21/22). ה-OS בוחר אחת (round-robin).

🔬  Wireshark capture — פתח וצלם מסך
קובץ:   captures/dns-resolver.pcap
פילטר:  dns
פעולה:  מיין לפי Time — מציג: Q לroot, R עם referral, Q לTLD, R, Q לauth, R עם 3× A records
(15cm × 7cm)

איור — Wireshark — DNS Iterative Resolution: resolver שולח שאילתות לכל שלבי ההיררכיה

🔬  Wireshark capture — פתח וצלם מסך
קובץ:   captures/dns-auth.pcap
פילטר:  dns && dns.qry.name contains "server"
פעולה:  בחר שורת ה-Response → פתח DNS Answer section — מציג 3× A records עם TTL
(15cm × 6cm)

איור — Wireshark — DNS Auth תשובה: server.exam.lan → 3× A (10.99.0.20/21/22), AA=1

## שלב 4 — טעינת ממשק המשתמש

הדפדפן מתחבר ל-http://<IP>:80. nginx מגיש את ממשק React. App.tsx קורא את הפרמטר ?mode= מה-URL, ומציג מסך בחירת מצב (ModeSelector).

## שלב 5 — פתיחת חיבור WebSocket ו-RUDP

לפי המצב שנבחר, הדפדפן פותח WebSocket לנתיב המתאים (/ws, /ws-tcp-sync, /ws-tcp-nosync). nginx מנתב לגשר המתאים. הגשר מבצע RUDP three-way handshake (SYN → SYN+ACK → ACK), ומודד את handshake RTT. ראה דיאגרמת RUDP Handshake להלן.

🔬  Wireshark capture — פתח וצלם מסך
קובץ:   captures/rudp-server-1.pcap
פילטר:  udp.port == 9000
פעולה:  מיין לפי Time — חפש 3 חבילות ראשונות: SYN (flags=0x01) / SYN+ACK (0x03) / ACK (0x02) — צלם עם Details pane פתוח לשדה flags
(15cm × 7cm)

איור — Wireshark — RUDP Three-Way Handshake: SYN→SYN+ACK→ACK, header 14 bytes, CRC-16

📐  הכנס כאן תמונה מ-PlantUML
diagrams/04_rudp_handshake.puml
(13cm × 8cm)

איור — RUDP Three-Way Handshake — SYN / SYN+ACK / ACK ומדידת handshake RTT

## שלב 6 — סנכרון שעון (אדפטיבי רב-שלבי)

האפליקציה מבצעת סנכרון בשלושה שלבים: (א) 3 סבבים מהירים (50ms) → schedule_req; (ב) סבבים אדפטיביים כל 200ms עד stdev < 1.5ms (5 מדגמים); (ג) 3 סבבים טריים ב-T₀−5s. בכל סבב: RTT = t₁ − t₀, offset = server_now_ms − (t₀ + RTT/2). המדגם עם RTT מינימלי משמש כ-offset הסופי.

📸  הכנס כאן צילום מסך
מסך ה-syncing phase — 12 סבבי NTP בממשק
http://localhost:8081?mode=rudp-sync  (לפני תחילת הבחינה)
(13cm × 8cm)

איור — ממשק הסטודנט — שלב סנכרון שעון (12 סבבי NTP)

## שלב 7 — קבלת לוח הזמנים

הלקוח שולח schedule_req עם מדדי ה-RTT. השרת מחזיר start_at_server_ms (זמן תחילת הבחינה, משותף לכל המופעים דרך /app/shared/start_at.txt). האפליקציה מחשבת: local_start = start_at_server_ms − offset_med.

🔬  Wireshark capture — פתח וצלם מסך
קובץ:   captures/rudp-server-1.pcap
פילטר:  udp.port == 9000 && udp.length > 50
פעולה:  חפש חבילות DATA עם payload מכיל "time_req"/"time_resp" — מיין לפי Time, ראה 12 זוגות Request/Response עם timestamps
(15cm × 6cm)

איור — Wireshark — 12 סבבי NTP: time_req → time_resp, RTT נמדד בין כל זוג

## שלב 8 — בקשת חומרי הבחינה

כ-500ms לפני local_start, האפליקציה שולחת exam_req עם rtt_min/med/max. ExamSendCoordinator אוסף בקשות למשך 1.5 שניות, מחשב D_i לכל לקוח, וממיין שליחה מדורגת — לקוחות עם RTT גבוה מקבלים שליחה מוקדמת יותר.

📸  הכנס כאן צילום מסך
SyncProofCard — לאחר קבלת exam_resp, מציג Δ מהיעד
http://localhost:8081?mode=rudp-sync  (לאחר קבלת הבחינה)
(13cm × 7cm)

איור — SyncProofCard — הוכחת סנכרון בזמן אמת, Δ ± 5ms

## שלב 9 — Autosave

במהלך הבחינה, הלקוח שולח answers_save כל 30 שניות. התשובות נשמרות ב-/app/answers/{exam_id}/{client_id}.json בvolume answers-data.

## שלב 10 — שליחה סופית

בסיום הבחינה, הלקוח שולח submit_req. השרת מחזיר submit_resp עם received_at_ms. SyncProofCard מציג את Δ מהיעד.

# 6. ארכיטקטורת המערכת

## 6.1 שכבות המערכת

המערכת בנויה בארכיטקטורה מרובת-שכבות, כאשר כל שכבה מספקת שירות לשכבה מעליה:

| שכבה | רכיבים | תפקיד |
| --- | --- | --- |
| ממשק משתמש | React + TypeScript (App.tsx) | תצוגה, NTP sync, countdown, SyncProofCard |
| גשר | ws_bridge.py / ws_bridge_tcp.py | WebSocket↔RUDP/TCP, software netem, bridge hold |
| תחבורה | rudp_socket.py / TCP streams | Reliable delivery, congestion control, framing |
| לוגיקת בחינה | exam_server.py / exam_server_tcp.py | ExamSendCoordinator, JSON protocol, storage |
| אחסון | Docker named volumes | exam-shared (start_at), answers-data |

## 6.2 מודל Concurrency

כל שרת (exam_server.py, exam_server_tcp.py) רץ על asyncio event loop יחיד. כל חיבור לקוח מנוהל כ-asyncio coroutine נפרד — לא כ-thread — דבר שמאפשר קנה מידה גבוה ללא תקורת context switching. ניתן לטפל במאות לקוחות בו-זמנית על ליבה אחת.

## 6.3 Shared State בין מופעי שרתים

📸  הכנס כאן צילום מסך
Admin Panel — http://localhost:9999
http://localhost:9999  (לאחר docker compose up)
(14cm × 9cm)

איור — ממשק ניהול הבחינה — admin_server.py, רשימת לקוחות, timing proofs

שלושת מופעי שרת ה-RUDP חולקים volume Docker בשם exam-shared. כאשר מופע שרת ראשון מקבל schedule_req, הוא בודק אם /app/shared/start_at.txt קיים. אם לא — מחשב start_at_ms ו-כותב לקובץ. אם כן — קורא את הערך הקיים. ובכך כל מופע מחזיר את אותו start_at_ms, ומבטיח סנכרון גלובלי גם כאשר לקוחות שונים מגיעים לשרתים שונים (DNS round-robin).

# 7. עץ הפרויקט ופירוט מלא של הקבצים

## 7.1 עץ הפרויקט

FinalProject-ComputerNetworks/
│
├── DNS/
│   ├── dns_packet.py       (303 שורות) — RFC 1035 codec
│   ├── dns_server.py       (138 שורות) — base UDP+TCP server
│   ├── root_server.py      (239 שורות) — root nameserver
│   ├── tld_server.py       (118 שורות) — .lan TLD
│   ├── auth_server.py      (177 שורות) — exam.lan authoritative
│   ├── resolver_server.py  (379 שורות) — recursive resolver + cache
│   └── Dockerfile
│
├── RUDP/
│   ├── rudp_packet.py      (113 שורות) — 14-byte header + CRC-16
│   ├── rudp_socket.py      (531 שורות) — asyncio connection + TCP Reno CC
│   ├── exam_server.py      (676 שורות) — exam backend + ExamSendCoordinator
│   ├── ws_bridge.py        (327 שורות) — WebSocket↔RUDP bridge
│   └── Dockerfile.server
│
├── TCP/
│   ├── exam_server_tcp.py  (515 שורות) — NL-JSON exam server
│   ├── ws_bridge_tcp.py    (263 שורות) — WebSocket↔TCP bridge
│   └── Dockerfile.server
│
├── DHCP/
│   ├── dhcp_server.py      (205 שורות)
│   ├── dhcp_client.py      (106 שורות)
│   ├── Dockerfile.client   — multi-stage: node build + python runtime
│   ├── supervisord.conf    — nginx + 3× bridge
│   └── nginx.conf          — WS proxy
│
├── admin/
│   ├── admin_server.py     (1,017 שורות) — FastAPI dashboard
│   └── Dockerfile
│
├── app/frontend/src/
│   └── App.tsx             (~2,000 שורות) — React exam UI
│
├── prof_dashboard.py       (~900 שורות) — prof control panel
├── docker-compose.yml      (363 שורות)
├── SYNC_ALGORITHM.md
└── diagrams/               — PlantUML diagrams

## 7.2 קבצי DNS

### DNS/dns_packet.py — קודק DNS לפי RFC 1035

| פרמטר | ערך |
| --- | --- |
| נתיב | DNS/dns_packet.py |
| תפקיד | קידוד ופענוח בינארי מלא של הודעות DNS — pure stdlib |
| רכיבים | encode_name, decode_name, DnsHeader, DnsQuestion, DnsRR, build_response, parse_query |
| קשרים | נדרש ע"י כל שרתי ה-DNS |

קובץ זה הוא לב מחסנית ה-DNS. הוא מממש את הקידוד והפענוח הבינארי של הודעות DNS לפי הפרוטוקול המקורי משנת 1987. אין בו תלות חיצונית — ספריית stdlib בלבד.

פונקציית encode_name מקודדת שם DNS לייצוג length-prefixed labels. לדוגמה: encode_name("exam.lan") → b'\x04exam\x03lan\x00'. הפונקציה מטפלת ב-trailing dot ובשמות ריקים.

def encode_name(name: str) -> bytes:
    if name.endswith("."):
        name = name[:-1]
    if name == "": return b"\x00"
    parts = name.split(".")
    out = bytearray()
    for label in parts:
        enc = label.encode("ascii")
        out += bytes([len(enc)]) + enc
    out += b"\x00"
    return bytes(out)

פונקציית decode_name מפענחת שם DNS מ-buffer, כולל תמיכה ב-pointer compression (0xC0 prefix) לפי RFC 1035 §3.1. הפונקציה מטפלת בלולאות פוינטר (pointer loop detection) למניעת אינסוף.

מחלקת DnsHeader מכסה את 12 הבייטים הקבועים של כל הודעת DNS: ID (16 bit), שדה flags הכולל QR, AA, TC, RD, RA, RCODE, וארבעה מונים (QDCOUNT, ANCOUNT, NSCOUNT, ARCOUNT). שיטת make_flags מספקת API נח לבניית ה-flags ברמת bits.

מחלקת DnsRR (Resource Record) מייצגת רשומת DNS אחת: name, rtype, rclass, TTL ו-rdata. הפונקציות העזר rdata_a, rdata_ns, rdata_soa וכו' מאפשרות בניית RDATA בקלות. פונקציית build_response בונה הודעת DNS שלמה ממרכיביה עם b''.join(parts) לביצועיות מרבית.

### DNS/root_server.py — Root Nameserver

שרת ה-root מכיל zone סטטית המדמה את שרתי ICANN. עבור כל שאילתת *.lan., הוא מחזיר delegation עם NS records ו-glue records. ה-glue record חיוני: אם NS של .lan הוא ns1.lan. עצמו, אז ללא glue לא ניתן לפתור אותו (catch-22). הרשומה בסection additional שוברת את המעגל. לשאילתות על TLDs שאינן .lan — NXDOMAIN. AA=0 (לא authoritative לאזורים מואצלים).

### DNS/auth_server.py — Authoritative Nameserver

שרת הסמכות מכיל zone כ-dictionary Python. שלוש רשומות A עבור "server" מאפשרות DNS round-robin: בכל פעם שלקוח פונה, ה-OS בוחר אחת מהשלוש, ובכך מתחלק העומס בין שלושה מופעי שרת RUDP.

_ZONE = {
    "@":        [(TYPE_SOA, rdata_soa(...)), (TYPE_NS, ...)],
    "server":   [(TYPE_A, rdata_a("10.99.0.20")),
                 (TYPE_A, rdata_a("10.99.0.21")),
                 (TYPE_A, rdata_a("10.99.0.22"))],
    "tcp-sync":   [(TYPE_A, rdata_a("10.99.0.23"))],
    "tcp-nosync": [(TYPE_A, rdata_a("10.99.0.24"))],
    "dhcp":     [(TYPE_A, rdata_a("10.99.0.3"))],
    ...
}

השרת גם מממש reverse DNS (PTR queries): עבור שאילתת 20.0.99.10.in-addr.arpa, מוחזר PTR rudp-1.exam.lan. תכונה זו מועילה ל-debugging.

### DNS/resolver_server.py — Recursive Resolver

הרזולבר הוא הרכיב המורכב ביותר ב-DNS. הוא מקבל שאילתות מלקוחות ומבצע resolution מלא דרך כל ההיררכיה (iterative resolution). כל תשובה נשמרת בcache עם זמן תפוגה מבוסס TTL:

self._cache[(qname, qtype)] = (rrs, time.time() + min_ttl)

בכל שאילתה, הרזולבר בודק קודם את ה-cache. מנגנון זה מפחית דרמטית את מספר הפניות לשרתים upstream בשאילתות חוזרות. הרזולבר תומך גם בהפנייה (referral) ללקוחות שאינם רוצים resolution מלא (RD=0). דרך ממשק הניהול ניתן לעבור בין מצב איטרטיבי לרקורסיבי.

## 7.3 קבצי RUDP

### RUDP/rudp_packet.py — קודק Header בינארי + CRC-16

| פרמטר | ערך |
| --- | --- |
| נתיב | RUDP/rudp_packet.py |
| תפקיד | מבנה חבילת RUDP — 14 בייט header + payload + CRC-16 |
| רכיבים | RudpPacket, _crc16, to_bytes, from_bytes, flag helpers |
| קשרים | נדרש ע"י rudp_socket.py |

מבנה ה-header (14 בייטים):

Offset  Size  Field
0       4     seq      (uint32, big-endian) — מספר רצף
4       4     ack      (uint32, big-endian) — אישור מצטבר
8       1     flags    (uint8)              — SYN|ACK|FIN|DATA|RST|PING|MSG_END
9       1     window   (uint8)              — receive window פנוי (0-255 packets)
10      2     len      (uint16)             — אורך payload
12      2     checksum (uint16)             — CRC-16/CCITT-FALSE
14      len   payload

CRC-16/CCITT-FALSE: polynomial 0x1021, init 0xFFFF. מספק בדיקת שלמות לכל חבילה — כולל header ו-payload. כל חבילה עם CRC שגוי נזרקת.

דגל MSG_END (0x40): הודעות גדולות מחולקות לחתיכות של עד MAX_PAYLOAD=1200 בייט. הדגל מסמן את החתיכה האחרונה, מה שמאפשר לצד המקבל לאסוף (reassemble) את ההודעה המלאה. MAX_PAYLOAD=1200 נבחר כדי להישאר מתחת לMTU רגיל של 1500 בייט.

### RUDP/rudp_socket.py — asyncio RUDP Connection Manager

קובץ זה הוא המימוש המרכזי של פרוטוקול RUDP. הוא מספק API דמוי-socket (send, recv, close) מעל UDP, עם:

| תכונה | מימוש |
| --- | --- |
| Sliding Window | עד WINDOW_CAP=32 חבילות in-flight |
| Slow Start | cwnd מתחיל ב-1, מכפיל כל RTT עד ssthresh |
| AIMD | cwnd += 1/cwnd לכל ACK כשcwnd ≥ ssthresh |
| Timeout | ssthresh=max(cwnd/2,1), cwnd=1, Go-Back-N retransmit |
| Fast Retransmit | 3 dup-ACKs → ssthresh=max(cwnd/2,1), cwnd=ssthresh |
| Flow Control | window field מפרסם receive buffer פנוי |
| Reorder Buffer | חבילות out-of-order נשמרות עד הגעת הרצופה |
| RTT Tracking | EWMA: rtt = 0.875*rtt + 0.125*sample |

def _on_new_ack(self, n_acked: int) -> None:
    for _ in range(n_acked):
        if self._cwnd < self._ssthresh:
            self._cwnd += 1.0          # slow start: exponential
        else:
            self._cwnd += 1.0 / self._cwnd  # AIMD: linear
    self._cwnd = min(self._cwnd, float(WINDOW_CAP))

Three-Way Handshake בצד שרת: כשמגיע SYN, RudpServer._dispatch() יוצר RudpSocket חדש, שולח SYN+ACK, ומכניסו ל-accept_queue. ה-handshake RTT נמדד ונאוחסן ב-conn.handshake_rtt_ms לשימוש ב-ExamSendCoordinator.

### RUDP/exam_server.py — שרת הבחינה

שרת הבחינה הוא הרכיב האפליקטיבי המרכזי. הוא מגדיר פרוטוקול JSON עם הודעות: hello, time_req/time_resp, schedule_req/schedule_resp, exam_req/exam_resp, answers_save/answers_saved, submit_req/submit_resp.

ExamSendCoordinator: מחלקה מרכזית לסנכרון. עובדת כך: (1) כל handler קורא ל-coordinator.register() ומחכה ל-asyncio.Event. (2) הקואורדינטור ממתין COLLECTION_WINDOW_SEC=1.5 שניות לאיסוף כל exam_req. (3) מחשב D_i לכל לקוח ומפרסם T_arr (זמן ההגעה המשותף), ולאחר מכן מסמן את ה-Event. (4) כל handler מתעורר באופן עצמאי, מחשב wait_ms = T_send_i − now_ms ומבצע asyncio.sleep(wait_ms/1000). Δ_k (הפרש בין שליחות) מחושב ומתועד ב-log בלבד — לא משמש כ-sleep נפרד.

def _compute_D(self, client_id):
    info = self._clients[client_id]
    s = sorted([rtt_min, rtt_med, rtt_max])
    RTT_med = s[1]
    J_rtt   = s[2] - s[0]
    offset  = info.get("offset_ms", 0)
    if offset:
        d_down = RTT_med / 2 - offset
        return max(1, d_down + J_rtt / 2)
    return (RTT_med + J_rtt) / 2

### RUDP/ws_bridge.py — גשר WebSocket↔RUDP

גשר ה-WebSocket פועל על פורט 8081 בקונטיינר הלקוח ומנהל שני חיבורים במקביל: WebSocket (כלפי הדפדפן) ו-RUDP (כלפי שרת הבחינה).

Software Netem: הגשר קורא מקובץ /tmp/netem_delay.json (שה-prof dashboard כותב אליו דרך docker exec) ומדמה: עיכוי (delay_ms), jitter, ואובדן חבילות (loss probability).

Bridge Hold — תיקון עצמי: כשמגיע exam_resp עם server_sent_at_ms:

target_ms = msg["server_sent_at_ms"] + max_rtt / 2 + JITTER_BUFFER_MS
hold_ms   = max(0, target_ms - t_now)
await asyncio.sleep(hold_ms / 1000.0)

אם RUDP ביצע שידור חוזר שהוסיף 250ms עיכוי, t_now כבר הוא 250ms מאוחר יותר מהמתוכנן. לכן hold_ms מתקצר ב-250ms בהתאם. התיקון הוא אוטומטי.

## 7.4 קבצי TCP

### TCP/exam_server_tcp.py — שרת בחינה ב-TCP

שרת זה מממש את אותה לוגיקה כמו exam_server.py, אך בפרוטוקול TCP עם Newline-delimited JSON (NL-JSON). כל הודעה היא JSON מלא + \n. SYNC_ENABLED env: אם SYNC_ENABLED=0 (tcp-nosync), השרת שולח מיידית ללא ExamSendCoordinator וללא server_sent_at_ms בתשובה.

# קבלה:
line = await reader.readline()
msg  = json.loads(line.decode())

# שליחה:
data = json.dumps(resp).encode() + b"\n"
writer.write(data)
await writer.drain()

## 7.5 קבצי DHCP

### DHCP/supervisord.conf — ניהול תהליכים

מגדיר ארבעה תהליכים שרצים בקונטיינר לקוח בו-זמנית: nginx (פורט 80), ws_bridge (RUDP, 8081), ws_bridge_tcp (sync, 8082), ws_bridge_tcp (nosync, 8083).

[program:bridge-tcp-sync]
command=python3 /app/ws_bridge_tcp.py
environment=SYNC_ENABLED="1",TCP_SERVER_HOST="tcp-sync.exam.lan",\
            TCP_SERVER_PORT="9001",BRIDGE_PORT="8082"

[program:bridge-tcp-nosync]
command=python3 /app/ws_bridge_tcp.py
environment=SYNC_ENABLED="0",TCP_SERVER_HOST="tcp-nosync.exam.lan",\
            TCP_SERVER_PORT="9001",BRIDGE_PORT="8083"

### DHCP/nginx.conf — Proxy WebSocket

location /ws {
    proxy_pass         http://localhost:8081;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header   Upgrade    $http_upgrade;
    proxy_set_header   Connection "upgrade";
}
location /ws-tcp-sync   { proxy_pass http://localhost:8082; ... }
location /ws-tcp-nosync { proxy_pass http://localhost:8083; ... }

### DHCP/Dockerfile.client — Multi-Stage Build

Dockerfile מרובה-שלבים: שלב 1 (builder) — Node.js בונה את ממשק React. שלב 2 (runtime) — Python + nginx + supervisord, מעתיק את ה-dist הבנוי ואת קבצי הגשר.

## 7.6 Admin Panel — admin/admin_server.py

פאנל ניהול FastAPI (פורט 9999) מספק: רשימת לקוחות מחוברים עם מדדי RTT, תשובות שנשלחו, פקד להפעלת/עצירת הבחינה, ותצוגת timing-proof לכל לקוח. 1,017 שורות קוד כולל ממשק HTML מוטבע.

| Endpoint | שיטה | תפקיד |
| --- | --- | --- |
| /api/clients | GET | רשימת לקוחות מ-clients.json |
| /api/answers | GET | תשובות מה-volume |
| /api/start-exam | POST | כתיבת start_at_ms לvolume |
| /api/exam-status | GET | מצב הבחינה הנוכחי |

## 7.7 Prof Dashboard — prof_dashboard.py

לוח שליטה של המרצה (FastAPI, פורט 7777) מספק: Netem Control — המרצה מגדיר עיכוי/jitter/loss לכל קונטיינר; Live Simulation — שלושה coroutines מקביליים המדמים לקוחות; DNS Trace — מציג שרשרת DNS resolution; Transport Comparison — /api/compare מחשב spread_ms לכל מצב תחבורה.

📸  הכנס כאן צילום מסך
Prof Dashboard — http://localhost:7777
http://localhost:7777  (python3 prof_dashboard.py)
(15cm × 10cm)

איור — לוח שליטה המרצה — netem control, Live Sim, DNS trace, Transport Comparison

## 7.8 Frontend — app/frontend/src/App.tsx

ממשק React (~2,000 שורות TypeScript) עם state machine מלא:

| Phase | תיאור |
| --- | --- |
| boot | מסך בחירת מצב תחבורה (ModeSelector) |
| connecting | פתיחת WebSocket ושליחת hello |
| syncing | 12 סבבי NTP |
| waiting | ספירה לאחור עד תחילת הבחינה |
| open | חומרי הבחינה הגיעו, מחכה לזמן ההתחלה |
| running | הבחינה פעילה — שאלות, autosave |
| submitted | הבחינה הוגשה |

SyncProofCard: כרטיס הוכחת הסנכרון מציג: זמן שהשרת שלח (server_sent_at_ms), זמן הגעה מחושב, Δ מהיעד (במilliseconds), וגרף RTT של כל 12 הסבבים. כשmode=tcp-nosync וחסר server_sent_at_ms — מוצג "⚠ Sync disabled — baseline mode".

📸  הכנס כאן צילום מסך
מסך ModeSelector — בחירת מצב תחבורה (boot phase)
http://localhost:8081  (ללא ?mode= בURL)
(12cm × 7cm)

איור — ModeSelector — בחירת RUDP+Sync / TCP+Sync / TCP+NoSync

📸  הכנס כאן צילום מסך
SyncProofCard — מצב RUDP+Sync לאחר קבלת הבחינה
http://localhost:8081?mode=rudp-sync  (לאחר קבלת exam_resp)
(13cm × 8cm)

איור — SyncProofCard — מצב RUDP+Sync: "✓ SYNCHRONIZED", Δ ≤ 5ms

📸  הכנס כאן צילום מסך
SyncProofCard — מצב TCP+NoSync (baseline)
http://localhost:8083?mode=tcp-nosync  (לאחר קבלת exam_resp)
(13cm × 8cm)

איור — SyncProofCard — מצב TCP+NoSync: "⚠ UNCOORDINATED — baseline mode"

# 8. הסבר פרוטוקולים

## 8.1 DNS — מימוש לפי RFC 1034/1035

### פורמט הודעת DNS

+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                      ID                        |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|QR|Opcode |AA|TC|RD|RA| Z |      RCODE          |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|   QDCOUNT  |   ANCOUNT  |  NSCOUNT  |  ARCOUNT  |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|              QUESTION SECTION                  |
|              ANSWER SECTION                    |
|              AUTHORITY SECTION                 |
|              ADDITIONAL SECTION                |

### DNS Resolution Trace

📐  הכנס כאן תמונה מ-PlantUML
diagrams/03_dns_recursive.puml
(15cm × 10cm)

איור — DNS Iterative Resolution — root→TLD→auth→resolver, כולל cache וglue records

client → resolver(10.99.0.2):  Q server.exam.lan A?
resolver → root(10.99.0.10):   Q server.exam.lan A?
root:     REFERRAL lan. NS + glue ns1.lan. A 10.99.0.11
resolver → tld(10.99.0.11):    Q server.exam.lan A?
tld:      REFERRAL exam.lan. NS + glue A 10.99.0.12
resolver → auth(10.99.0.12):   Q server.exam.lan A?
auth:     ANSWER ×3 (10.99.0.20/21/22)  AA=1
resolver: cache 3 records, TTL=300s
resolver → client: NOERROR, 3× A records, RA=1

### טיפול בשגיאות DNS

| שגיאה | RCODE | טיפול |
| --- | --- | --- |
| שם לא קיים | NXDOMAIN (3) | SOA בsection authority |
| שגיאת שרת | SERVFAIL (2) | timeout בrResolver → retry |
| עיצוב שגוי | FORMERR (1) | נרשם בלוג, נזרק |
| לא מוכר | NOTIMP (4) | עבור record types לא נתמכים |

## 8.2 RUDP Protocol

0       4       8    9    10     12     14
 +-------+-------+----+----+------+------+--------...
 | seq   | ack   |flg |win | len  | crc  | payload
 +-------+-------+----+----+------+------+--------...
   4B      4B     1B   1B   2B     2B     len bytes

Flags: SYN=0x01  ACK=0x02  FIN=0x04  DATA=0x08
       RST=0x10  PING=0x20  MSG_END=0x40

### State Machine של חיבור RUDP

📐  הכנס כאן תמונה מ-PlantUML
diagrams/04_rudp_handshake.puml
(14cm × 9cm)

איור — RUDP Connection Lifecycle — three-way handshake, sliding window, FIN teardown

CLOSED
  │ connect()/accept()
  ▼
SYN_SENT / SYN_RCVD
  │ SYN+ACK exchange
  ▼
ESTABLISHED
  │ close()
  ▼
FIN_WAIT
  │ FIN+ACK exchange
  ▼
CLOSED

| תרחיש | טיפול |
| --- | --- |
| CRC שגוי | from_bytes() זורק ValueError, חבילה נזרקת |
| timeout (500ms) | Go-Back-N retransmit, _on_timeout() → cwnd reset |
| 3 dup-ACKs | Fast retransmit, cwnd = ssthresh |
| MAX_RETRIES=5 | RudpTimeout exception → חיבור נסגר |
| RST | socket סגור, recv_queue מקבל b"" |

🔬  Wireshark capture — פתח וצלם מסך
קובץ:   captures/rudp-server-1.pcap
פילטר:  udp.port == 9000
פעולה:  בחר DATA packet → פתח Details pane →펼쳐 "RUDP Protocol": seq, ack, flags, window, len, checksum. צלם Packet List (עם columns: No., Time, Src, Dst, Length, Info) + Details pane
(15cm × 8cm)

איור — Wireshark — RUDP DATA packet: header 14B, seq/ack numbers, flags=0x4A (DATA+ACK+MSG_END), CRC-16

🔬  Wireshark capture — פתח וצלם מסך
קובץ:   captures/rudp-server-1.pcap
פילטר:  udp.port == 9000 && udp.length > 100
פעולה:  Statistics → I/O Graph — צלם גרף בלוקים של throughput לאורך הזמן כדי לראות sliding window בפעולה
(14cm × 6cm)

איור — Wireshark I/O Graph — RUDP sliding window throughput לאורך חיי החיבור

## 8.3 TCP NL-JSON

כל הודעה היא json_object + b'\n'. TCP מטפל בשלמות, סדר החבילות ושידורים חוזרים ברמת הפרוטוקול. מנגנון ה-NL-JSON רק מוסיף message framing (הפרדה בין הודעות) מעל ה-byte stream של TCP.

🔬  Wireshark capture — פתח וצלם מסך
קובץ:   captures/tcp-server-sync.pcap
פילטר:  tcp.port == 9001
פעולה:  לחץ קליק ימני על חבילה → Follow → TCP Stream — מציג את כל ה-JSON messages בשני הכיוונים (אדום = client, כחול = server). גלול לזוג exam_req / exam_resp וצלם
(15cm × 9cm)

איור — Wireshark Follow TCP Stream — NL-JSON בתוך TCP: כל הודעה מופרדת ב-newline, server_sent_at_ms נראה בבירור

🔬  Wireshark capture — פתח וצלם מסך
קובץ:   captures/tcp-server-nosync.pcap
פילטר:  tcp.port == 9001
פעולה:  Follow TCP Stream — צלם את exam_resp ללא שדה server_sent_at_ms (השווה לtcp-server-sync)
(15cm × 7cm)

איור — Wireshark — TCP NoSync: exam_resp חסר server_sent_at_ms, ראיה לאי-סנכרון

# 9. אלגוריתם הסנכרון

## 9.1 הגדרת הבעיה

נתון: N לקוחות עם RTT שונה ביחס לשרת. כלי: בידע ה-RTT של כל לקוח, שלח לכל לקוח בזמן אחר, כך שכולם יקבלו את הבחינה בו-זמנית (בסטייה של מספר מילישניות בלבד).

## 9.2 שלב 1 — מדידת RTT (סנכרון אדפטיבי)

t0 → שליחת time_req מהלקוח (שעון לקוח)
server_now_ms ← שרת מחשב time.time()*1000 ושולח time_resp
t1 ← קבלה בלקוח (שעון לקוח)

RTT_i    = t1 - t0
offset_i = server_now_ms - (t0 + RTT_i / 2)

שלב א — 3 סבבים מהירים (50ms cadence):
  → schedule_req עם rtt_samples ו-offset_ms

שלב ב — אדפטיבי (200ms intervals):
  → עוצר כשstdev < 1.5ms (5 מדגמים), T₀−8s, או 20 סבבים

שלב ג — 3 סבבים טריים ב-T₀−5s:
  → offset_ms = מדגם עם RTT מינימלי (bestSample)

## 9.3 שלב 2 — חישוב D_i (השהייה חד-כיוונית משוערת)

מקרה 1 — עם מידע offset (תקשורת א-סימטרית):

s       = sorted([rtt_min, rtt_med, rtt_max])
RTT_med = s[1]
J_rtt   = s[2] - s[0]           # jitter range
d_down  = RTT_med / 2 - offset_i
D_i     = max(1, d_down + J_rtt / 2)

מקרה 2 — ללא מידע offset (הנחת נתיב סימטרי):

D_i = (RTT_med + J_rtt) / 2

אינטואיציה: D_i הוא זמן מסע חבילה מהשרת ללקוח, בתוספת buffer לjitter. לקוח עם RTT=200ms ו-jitter=50ms יקבל D_i גדול משמעותית מלקוח עם RTT=10ms ו-jitter=2ms.

## 9.4 שלב 3 — קביעת T_arr וT_send לכל לקוח

# זמן הגעה משותף:
T_arr = start_at_ms             # אם start_at_ms עתידי

# fallback דינמי:
T_arr = t_now + max(D_i) + N*C_send + M_margin

# זמן שליחה לכל לקוח:
T_send,i = T_arr - D_i

לקוח עם D_i גדול (RTT גבוה) מקבל T_send קטן יותר — השרת שולח לו מוקדם יותר.

## 9.5 שלב 4 — שליחה מדורגת

clients_sorted = sorted(clients, key=lambda c: D_i[c], reverse=True)

for k, client in enumerate(clients_sorted):
    if k > 0:
        delta_k = max(0, T_send[k] - T_send[k-1] - C_send)
        await asyncio.sleep(delta_k / 1000)
    await send_exam_to(client)

## 9.6 שלב 5 — Bridge Self-Correcting Hold

# בגשר, כשמגיע exam_resp עם server_sent_at_ms:
target_ms = server_sent_at_ms + max_rtt / 2 + JITTER_BUFFER_MS   # = 5ms
t_now     = time.time() * 1000
hold_ms   = max(0, target_ms - t_now)
await asyncio.sleep(hold_ms / 1000.0)
# → העברה לדפדפן

מדוע זה עובד גם עם שידורים חוזרים: אם RUDP הוסיף 250ms עיכוי, t_now כבר התקדם ב-250ms. לכן hold_ms קטן ב-250ms בהתאם. התיקון הוא אוטומטי ועצמאי.

## 9.7 תוצאה מוכחת

📐  הכנס כאן תמונה מ-PlantUML
diagrams/02_sync_timing.puml
(15cm × 9cm)

איור — Staggered Send — תזמון שליחה מדורגת כך שכל הלקוחות מקבלים בו-זמנית

המערכת מבטיחה שכל לקוח יקבל את הבחינה בדפדפן שלו בטווח:

target_ms ± JITTER_BUFFER_MS  =  target_ms ± 5ms

ראיה זו מוצגת בSyncProofCard בממשק המשתמש: כל לקוח רואה את Δ שלו מהיעד.

🔬  Wireshark capture — פתח וצלם מסך
קובץ:   captures/rudp-server-1.pcap  +  rudp-server-2.pcap  +  rudp-server-3.pcap
פילטר:  udp.port == 9000 && udp.length > 200
פעולה:  פתח את שלושת הקבצים ב-Wireshark → Merge (File → Merge). הוסף עמודה "Absolute Time" (View → Columns → Time Format: Absolute). חפש חבילות DATA גדולות (exam_resp ~3KB) — רואים timestamp שונה לכל לקוח. צלם את ה-Packet List עם עמודות: Time, Source, Destination, Length
(15cm × 6cm)

איור — Wireshark — Staggered Sends: שלושת שרתי RUDP שולחים exam_resp בזמנים שונים (D_i מדורג)

🔬  Wireshark capture — פתח וצלם מסך
קובץ:   captures/client-1.pcap  +  client-2.pcap  +  client-3.pcap
פילטר:  udp.port == 9000 && udp.length > 200
פעולה:  Merge שלושת client pcaps. חפש exam_resp (DATA גדול) בכל לקוח. השווה את ה-timestamps של ההגעה — אמורים להיות כמעט זהים (±5ms). צלם עם עמודת Absolute Time
(15cm × 6cm)

איור — Wireshark — Arrival Proof: exam_resp מגיע לכל שלושת הלקוחות בהפרש ≤5ms

## 9.8 הסבר מתמטי

נסמן:

T_send,i  — זמן שהשרת שלח ללקוח i
D_i       — השהייה חד-כיוונית אמיתית
T_arr,i   — זמן הגעה בפועל

רצוי: T_arr,i = T_arr לכל i

מכיוון ש: T_arr,i = T_send,i + D_i
נגדיר:    T_send,i = T_arr - D_i
אז:        T_arr,i = (T_arr - D_i) + D_i = T_arr  ✓

טעות אומדן: ε_i = D_i^actual - D_i^estimated
            T_arr,i^actual = T_arr + ε_i

ממוזער ע"י: 12 סבבי NTP + J_rtt/2 כmargin + JITTER_BUFFER_MS=5ms

# 10. החלטות ארכיטקטורה

## 10.1 שימוש ב-Docker Network

ההחלטה: כל המערכת רצה בתוך רשת Docker bridge יחידה (exam-net, 10.99.0.0/24). מוגדרת ב-docker-compose.yml עם IPAM מותאם אישית.

יתרונות:

• בידוד מלא מהרשת החיצונית

• כתובות IP סטטיות קלות לניהול ודיבוג

• DNS פנימי תקין

• ניתן לדמות latency ב-tc netem

חסרונות:

• כל הcontainers חייבים להיות על אותו host

• overhead Docker networking

חלופות: host network — פשוט אך חסר בידוד; overlay network — למולטי-host

## 10.2 הפרדת DNS Hierarchy לארבעה שרתים

ההחלטה: ארבעה containers נפרדים לroot/TLD/auth/resolver. אותו Docker image, DNS_ROLE env שונה.

יתרונות:

• מדמה באדיקות את האינטרנט האמיתי

• ניתן להדגים שינויים DNS

• resolver מדגים caching ואיטרציה ממשית

חסרונות:

• מורכבות ניהול: 4 containers במקום 1

• latency נוספת בין hops

חלופות: CoreDNS בconfig יחיד — פשוט אך לא מדגים ההיררכיה

## 10.3 כתיבת DNS מאפס

ההחלטה: מימוש מלא של RFC 1035 ב-Python stdlib בלבד, ללא ספרייות חיצוניות (dns_packet.py).

יתרונות:

• הבנה מלאה של כל ביט בפרוטוקול

• שליטה מלאה על התנהגות

• חינוכי — מדגים כיצד DNS עובד ברמה הבינארית

חסרונות:

• לא מכסה RFC מלא (אין DNSSEC, EDNS0)

• קוד תחזוקה גבוה

חלופות: dnslib (Python) — קצר יותר, פחות חינוכי

## 10.4 שימוש ב-RUDP במקום TCP

ההחלטה: פרוטוקול UDP אמין מותאם-אישית (rudp_packet.py, rudp_socket.py).

יתרונות:

• שליטה מלאה על retransmission policy

• message framing מובנה (MSG_END)

• congestion control "בגובה העיניים"

• contrast חינוכי: RUDP vs TCP vs UDP

חסרונות:

• לא עובר NAT בקלות

• CRC-16 חלש יחסית ל-CRC-32

• head-of-line blocking

חלופות: QUIC — מבוסס UDP ללא HoL blocking; מורכב יותר

## 10.5 DNS Round-Robin לload-balancing

ההחלטה: שלוש רשומות A עבור server.exam.lan ב-auth_server.py.

יתרונות:

• פשוט לmaintain

• ללא load balancer נפרד

• מדגים DNS load balancing

חסרונות:

• OS round-robin ≠ load balancing אמיתי

• אם שרת נופל DNS ממשיך להחזיר כתובתו

חלופות: HAProxy/nginx upstream load balancing — מדויק יותר

## 10.6 WebSocket Bridge Architecture

ההחלטה: גשר WebSocket↔RUDP/TCP שרץ בתוך קונטיינר הלקוח.

יתרונות:

• דפדפן תומך רק בWebSocket — לא ניתן UDP ישירות

• מדדי RTT מדויקים כי הגשר בקונטיינר הלקוח

• software netem ב-Python ללא sudo ב-kernel

חסרונות:

• latency נוספת: browser→nginx→bridge→RUDP→server

• אם ws_bridge קורס — הלקוח מנותק

חלופות: WASM + WebRTC DataChannel — ללא proxy, מורכב מאוד

## 10.7 Shared Volume עבור Start Time

ההחלטה: שלושת מופעי RUDP כותבים/קוראים start_at_ms מ-volume exam-shared.

יתרונות:

• פשוט — אין צורך ב-distributed consensus (Raft/Paxos)

• עובד ב-single-host Docker

חסרונות:

• race condition אפשרי אם שני servers כותבים בו-זמנית

• לא עובד ב-multi-host ללא shared filesystem

חלופות: Redis עם atomic SETNX — פותר race condition

# 11. ביצועים ועמידות

## 11.1 Latency

| מדד | ערך טיפוסי | הסבר |
| --- | --- | --- |
| RTT בתוך Docker | < 1ms | רשת bridge, L2 switching |
| time_req/time_resp | 2–10ms | Python asyncio + JSON serialization overhead |
| DNS resolution (cache miss) | 5–15ms | שלוש שאילתות UDP root→TLD→auth |
| DNS resolution (cache hit) | < 1ms | in-memory cache בrResolver |
| RUDP handshake | < 10ms | three-way handshake בDocker network |
| Bridge hold | 10–50ms | תלוי ב-max_rtt של לקוחות מחוברים |
| Sync accuracy | ±5ms | JITTER_BUFFER_MS guarantee |

## 11.2 Packet Loss

RUDP: טיפול בpacket loss דרך retransmit timeout (500ms). עם MAX_RETRIES=5 ולoss rate של 10%, הסתברות לכישלון מוחלט: P(failure) = (0.10)^5 = 0.00001 = 0.001%. Bridge hold מפצה אוטומטית על עיכוי שנגרם מretransmissions.

## 11.3 Fairness

סנכרון: ExamSendCoordinator מבטיח שכל הלקוחות מקבלים את הבחינה בסטייה של ≤5ms, ללא קשר ל-RTT האישי. TCP nosync baseline: ללא סנכרון, לקוח עם RTT=200ms יקבל את הבחינה 190ms מאוחר מלקוח עם RTT=10ms. הממשק מציג זאת כ-"⚠ UNCOORDINATED".

## 11.4 Scalability

DNS: stateless, מאות שאילתות לשנייה. RUDP Servers: שלושה מופעים עם DNS round-robin — ניתן להוסיף. Client Containers: --scale client=N מאפשר N לקוחות. DHCP pool תומך עד 50 לקוחות (10.99.0.100–149). Limitation: ExamSendCoordinator בשרת אחד — אין cross-server coordination.

# 12. מקרי קצה

## 12.1 Packet Loss

RUDP: כאשר חבילה אובדת, sender מחכה 500ms ואז Go-Back-N retransmit. Bridge hold מפצה: אם retransmit לקח 250ms נוסף, hold_ms מתקצר ב-250ms, ולכן זמן ההגעה בדפדפן זהה. TCP: kernel מטפל אוטומטית.

## 12.2 Delayed Packets

עיכוי שנגרם מcongestion מטופל על ידי bridge hold — ה-target_ms נשמר קבוע ובלתי תלוי בעיכוי הבסיסי.

## 12.3 Client Joining Late

אם לקוח מצטרף לאחר שה-COLLECTION_WINDOW_SEC (1.5s) עבר, הcoordinator כבר שלח לשאר. הלקוח המאחר יקבל את הבחינה מיידית. SyncProofCard יציג Δ גבוה יותר עבורו.

## 12.4 DNS Caching

הcache בrResolver מחזיק רשומות עד TTL. בזמן בחינה (90 דקות), הcache תמיד פעיל (TTL=300s). אם שרת RUDP מוסר, DNS ממשיך להחזיר כתובתו עד TTL expiry.

## 12.5 Server Restart

אם שרת RUDP מתאפס, start_at.txt בvolume נשאר — השרת החדש קורא אותו. לקוחות שהחיבור שלהם נקטע יקבלו RudpTimeout ויצטרכו להתחבר מחדש.

# 13. ניתוח השוואתי — שלושת המצבים

📸  הכנס כאן צילום מסך
השוואה בין שלושת המצבים — שלושה טאבים פתוחים בו-זמנית
פתח שלושה טאבים: ?mode=rudp-sync  /  ?mode=tcp-sync  /  ?mode=tcp-nosync
(16cm × 7cm)

איור — השוואת מצבי תחבורה — SyncProofCard זה לצד זה, מציג Δ לכל מצב

🔬  Wireshark capture — פתח וצלם מסך
קובץ:   captures/rudp-server-1.pcap  vs  tcp-server-sync.pcap  vs  tcp-server-nosync.pcap
פילטר:  (כל קובץ בחלון נפרד)
פעולה:  פתח שלושה חלונות Wireshark. בכל אחד חפש את ה-exam_resp הגדול. השווה: (1) rudp-server — UDP, 14-byte header, seq/ack; (2) tcp-sync — TCP stream עם server_sent_at_ms; (3) tcp-nosync — TCP stream ללא server_sent_at_ms. צלם את שלושת החלונות side-by-side
(16cm × 8cm)

איור — Wireshark — השוואת שלושה פרוטוקולים: RUDP (UDP), TCP+Sync, TCP+NoSync

🔬  Wireshark capture — פתח וצלם מסך
קובץ:   captures/rudp-server-1.pcap
פילטר:  udp.port == 9000
פעולה:  Statistics → Flow Graph (Limit to displayed packets). מציג חץ ויזואלי של כל חבילה — SYN/ACK/DATA/ACK. צלם את ה-Flow Graph המלא
(14cm × 10cm)

איור — Wireshark Flow Graph — RUDP: כל חבילה עם seq/ack, מציג שהסנכרון מתקיים

| קריטריון | RUDP+Sync | TCP+Sync | TCP+NoSync |
| --- | --- | --- | --- |
| פרוטוקול | UDP מותאם | TCP | TCP |
| סנכרון | ✓ ≤5ms | ✓ ≤5ms | ✗ לא מסונכרן |
| Congestion Control | TCP Reno מותאם | kernel TCP | kernel TCP |
| Message Framing | MSG_END flag | NL-JSON | NL-JSON |
| RTT overhead | handshake RUDP | TCP handshake | TCP handshake |
| SyncProofCard | ✓ SYNCHRONIZED | ✓ SYNCHRONIZED | ⚠ UNCOORDINATED |
| מטרה | הדגמת RUDP+Sync | הדגמת TCP+Sync | Baseline comparison |

# 14. End-to-End Trace — הדגמה מלאה

$ docker compose up --build --scale client=3

[DHCP]   server started at 10.99.0.3
[DNS]    root@.10, tld@.11, auth@.12, resolver@.2
[RUDP]   servers@.20/.21/.22
[TCP]    sync@.23, nosync@.24

[client-1 @ 10.99.0.100]
  DHCP → IP=10.99.0.100, DNS=10.99.0.2
  supervisord → nginx:80, bridge:8081, tcp-sync:8082, tcp-nosync:8083

[browser @ http://10.99.0.100]
  App.tsx → ModeSelector → user picks: rudp-sync
  WS → /ws → nginx → bridge:8081
  bridge → getaddrinfo("server.exam.lan") → resolver → [.20,.21,.22]
  OS picks: 10.99.0.21 (round-robin)
  bridge → RUDP handshake → rudp-server-2:9000

[syncing]
  12× {time_req → time_resp}
  rtt_med=12ms, rtt_min=10ms, rtt_max=18ms, offset=-1ms

[schedule]
  → schedule_req  ← schedule_resp{start_at_server_ms, duration_sec}

[exam_req — ExamSendCoordinator]
  client-1 D_i=(12+8)/2 = 10ms
  client-2 D_i=(80+40)/2 = 60ms
  client-3 D_i=(150+30)/2 = 90ms
  Send order: client-3 first, client-2, client-1
  Δ between sends: 30ms, 50ms

[bridge hold]
  All 3 browsers receive exam at target_ms ± 3ms
  SyncProofCard: Δ1=+2ms ✓  Δ2=-1ms ✓  Δ3=+3ms ✓

# 15. סיכום

פרויקט זה ממש מערכת בחינות מבוזרת מלאה בקנה מידה של מחקר, הכוללת מחסנית DNS מלאה לפי RFC 1034/1035, פרוטוקול RUDP מותאם-אישית, אלגוריתם סנכרון מבוסס-RTT, ושלושה מצבי תחבורה להשוואה.

מחסנית ה-DNS (1,253 שורות) מממשת את מלוא ה-RFC: pointer compression, CNAME chains, SOA records, glue records ו-cache TTL-aware, עם ארבעה שרתים נפרדים המדמים את ההיררכיה האמיתית של האינטרנט.

פרוטוקול ה-RUDP (644 שורות) כולל three-way handshake, sliding window עם TCP Reno congestion control, fast retransmit, CRC-16 לבדיקת שלמות ו-message reassembly עם MSG_END flag.

אלגוריתם הסנכרון מבטיח שכל לקוח יקבל את חומרי הבחינה בסטייה של ≤5ms, ללא תלות בRTT האישי. הוא מוכח מתמטית, מתועד ב-SYNC_ALGORITHM.md, ומוצג חזותית בSyncProofCard בממשק המשתמש.

המערכת מדגימה ביעילות כיצד אתגרי רשתות אמיתיים — jitter, packet loss, clock skew, DNS delegation — מטופלים בסביבת ייצור. הפתרון שנבחר (staggered sending + bridge self-correcting hold) הוא אלגנטי, ניתן להוכחה מתמטית, ומוצג בשקיפות מלאה לסטודנטים.

# 16. ביבליוגרפיה

[1] Mockapetris, P. (1987). Domain Names — Concepts and Facilities (RFC 1034). IETF.

[2] Mockapetris, P. (1987). Domain Names — Implementation and Specification (RFC 1035). IETF.

[3] Droms, R. (1997). Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131). IETF.

[4] Mills, D. L. (1992). Network Time Protocol Version 3 (RFC 1305). IETF.

[5] Jacobson, V. & Karels, M. (1988). Congestion avoidance and control. ACM SIGCOMM.

[6] Fette, I. & Melnikov, A. (2011). The WebSocket Protocol (RFC 6455). IETF.

[7] Liskov, B. (1991). Practical uses of synchronized clocks in distributed systems. PODC.

[8] Docker Inc. (2024). Docker Compose Reference. Docker Documentation.

[9] Python Software Foundation. (2024). asyncio — Asynchronous I/O. Python 3.11 Docs.

[10] Van Jacobson. (1990). Modified TCP Congestion Avoidance Algorithm. end2end-interest.